太仓嘉宝仪器仪表有限公司                 JBA-1200隔离器使用说明书

JBA-1222隔离器使用说明书

- 概述

该隔离器是将输入直流信号转换成与之隔离的1-5V,4-20mADC或0-10mADC,0-10VDC等信号输出，供给各种记录仪、调节器，工业过程控制机及分散系统，组成多各多样的监视控制系统，广泛用于工业生产过程中的检测与控制。

- 主要技术性能

1： 通道数：1个或2个

2： 输入：4-20mADC，1-5VDC，0-10mADC，0-10VDC，0-20mADC

3： 输出：4-20mADC，1-5VDC，0-10 mADC，0-10VDC,0-20mADC

4： 输出负载能力：250Ω，特殊型：750Ω

5： 输出精度等级：±0.3% ， 响应时间：＜1S

6： 隔离：输入 ，输出 ，电源间三重隔离

7： 电源：220VAC±10% ，50Hz；24VDC±10% ， 功耗：约1.5W

8： 环境温度：-10～50℃ ， 环境湿度：85%RH以下（无结露）

9： 安装场所：周围应无腐蚀性气体及强烈振动

- 安装方式及安装尺寸、外形尺寸

  - 外形尺寸：22.5×99×114.5＝宽×高×深（mm），采用标准DIN导轨

- 仪表接线

  - 接线图

  - 配线说明

| 输入1：2+ | 输出1：9＋ |
| --- | --- |
| 输入1：1- | 输出1：10－ |
| 输入2：4+ | 输出2：11＋ |
| 输入2：3- | 输出2：12－ |
| 电源DC24V | 16＋ |
|  | 15－ |

公司地址：太仓市弇山西路万鸿城市华庭A21

电话：0512-53116566/13915771163           传真：0512-53116466

太仓嘉宝仪器仪表有限公司                 JBA-1200隔离器使用说明书

JBA-1211隔离器使用说明书

- 概述

该隔离器是将输入直流信号转换成与之隔离的1-5V,4-20mADC或0-10mADC,0-10VDC等信号输出，供给各种记录仪、调节器，工业过程控制机及分散系统，组成多各多样的监视控制系统，广泛用于工业生产过程中的检测与控制。

- 主要技术性能

1： 通道数：1个或2个

2： 输入：4-20mADC，1-5VDC，0-10mADC，0-10VDC，0-20mADC

3： 输出：4-20mADC，1-5VDC，0-10 mADC，0-10VDC,0-20mADC

4： 输出负载能力：250Ω，特殊型：750Ω

5： 输出精度等级：±0.3% ， 响应时间：＜1S

6： 隔离：输入 ，输出 ，电源间三重隔离

7： 电源：220VAC±10% ，50Hz；24VDC±10% ， 功耗：约1.5W

8： 环境温度：-10～50℃ ， 环境湿度：85%RH以下（无结露）

9： 安装场所：周围应无腐蚀性气体及强烈振动

- 安装方式及安装尺寸、外形尺寸

  - 外形尺寸：22.5×99×114.5＝宽×高×深（mm），采用标准DIN导轨

- 仪表接线

  - 接线图

  - 配线说明

| 输入1：2+ | 输出1：9＋ |
| --- | --- |
| 输入1：1- | 输出1：10－ |
| 电源DC24V | 16＋ |
|  | 15－ |

公司地址：太仓市弇山西路万鸿城市华庭A21

电话：0512-53116566/13915771163           传真：0512-53116466

太仓嘉宝仪器仪表有限公司                 JBA-1200隔离器使用说明书

JBA-1212隔离器使用说明书

- 概述

该隔离器是将输入直流信号转换成与之隔离的1-5V,4-20mADC或0-10mADC,0-10VDC等信号输出，供给各种记录仪、调节器，工业过程控制机及分散系统，组成多各多样的监视控制系统，广泛用于工业生产过程中的检测与控制。

- 主要技术性能

1： 通道数：1个或2个

2： 输入：4-20mADC，1-5VDC，0-10mADC，0-10VDC，0-20mADC

3： 输出：4-20mADC，1-5VDC，0-10 mADC，0-10VDC,0-20mADC

4： 输出负载能力：250Ω，特殊型：750Ω

5： 输出精度等级：±0.3% ， 响应时间：＜1S

6： 隔离：输入 ，输出 ，电源间三重隔离

7： 电源：220VAC±10% ，50Hz；24VDC±10% ， 功耗：约1.5W

8： 环境温度：-10～50℃ ， 环境湿度：85%RH以下（无结露）

9： 安装场所：周围应无腐蚀性气体及强烈振动

- 安装方式及安装尺寸、外形尺寸

  - 外形尺寸：22.5×99×114.5＝宽×高×深（mm），采用标准DIN导轨

- 仪表接线

  - 接线图

  - 配线说明

| 输入1：2+ | 输出1：9＋ |
| --- | --- |
| 输入1：1- | 输出1：10－ |
|  | 输出2：11＋ |
|  | 输出2：12－ |
| 电源DC24V | 16＋ |
|  | 15－ |

公司地址：太仓市弇山西路万鸿城市华庭A21

电话：0512-53116566/13915771163           传真：0512-53116466